# Lista de Exercícios 1.3

# Ruído e Link Budget

# Prof. André Noll Barreto

### Exercício 1

Um receptor possui largura de banda de 200 kHz. Na entrada do receptor está presente um ruído branco com densidade espectral de potência (DEP):

Snf=10-17  W/Hz

Determine:

a) A potência total de ruído presente na banda do receptor.

b) A potência de ruído em dBm.

c) Como a potência de ruído se altera caso a largura de banda seja dobrada para 400 kHz.

### Exercício 2

Responda:

Considere dois processos aleatórios estacionários com densidades espectrais de potência:

SAf=N0,∣f∣≤BN0,caso contraˊrio
SBf=N01-∣f∣BN,∣f∣≤BN0,caso contraˊrio

a) Qual dos processos é branco dentro da banda?

b) Qual a potência total de cada ruído?

b) Qual apresenta maior concentração de potência em baixas frequências?

c) Sem calcular explicitamente a transformada inversa de Fourier, determine qual processo deve apresentar maior autocorrelação para τ≈1/BN.

d) Esboce qualitativamente as funções de autocorrelação.

### Teoria - Ganho de Antena

O ganho de uma antena G é uma medida de quão eficazmente ela concentra ou direciona a energia eletromagnética em determinadas direções.

Uma antena não cria potência. Ela apenas redistribui a energia fornecida pelo transmissor. Ao concentrar a energia em uma direção específica, a intensidade do sinal nessa direção aumenta, produzindo o que chamamos de ganho.

Para definir ganho, utiliza-se como referência uma antena hipotética chamada antena isotrópica, que irradia igualmente em todas as direções.

Se uma antena produz numa determinada direção uma densidade de potência (em W/m2) 10 vezes maior que a isotrópica, seu ganho será:

G=10

ou, em decibéis,

GdBi=10log1010=10 dBi

A unidade dBi significa "decibéis em relação à antena isotrópica".

Em um enlace sem fio, o ganho aparece como uma concentração da potência na direção desejada, e a potência recebida em um enlace se torna:
PRx=PTx+GT+GR-PLd-L

em que PTx é a potência de transmissão (em dBm ou dBW); GT e GR os ganhos das antenas de transmissão e recepção, respectivamente, em dBi, PLd a atenuação em dB causada pela distância d e L a um fator de perdas adicionais, causadas por cabos e conectores.

### Exercício 3

Uma estação rádio-base (torre de telefonia celular) transmite com potência de 43 dBm para um smartphone. As antenas transmissora e receptora possuem ganhos de 15 dBi e 0 dBi, respectivamente.

A distância entre transmissor e receptor é de 2 km.

Assuma o modelo de propagação:

PLd=128.1+37.6log10d

com d em quilômetros.

Determine:

a) A perda de percurso.

b) A potência recebida em dBm.

c) A potência recebida em watts.

### Exercício 4

Uma estação rádio-base apresenta:

- Potência transmitida: 46 dBm

- Ganho da antena da estação: 17 dBi

- Ganho da antena do usuário: 0 dBi

- Sensibilidade do terminal: -100 dBm

A propagação segue o mesmo modelo do Exercício anterior:

Determine:

a) A perda máxima admissível.

b) A distância máxima para a qual a comunicação ainda é possível.

c) A nova distância máxima caso a sensibilidade melhore para -103 dBm.

Suponha agora que o usuário substitua sua antena por uma de ganho 6 dBi.

Determine:

d) A nova distância máxima.

e) O aumento percentual da cobertura (considere a cobertura dentro de um círculo com raio igual ao máximo alcance).

### Exercício 4

Considere duas arquiteturas, com dois componentes em cascata, (1) seguido de (2).

Arquitetura A

- LNA: G=20dB, NF=2dB

- Misturador: G=-6dB, NF=8dB

Arquitetura B

- Misturador: G=-6dB, NF=8dB

- LNA: G=20dB, NF=2dB

Determine a figura de ruído total de cada arquitetura.

Explique por que os receptores reais colocam o LNA logo após a antena.

### Exercício 5

Um receptor opera com:

- Largura de banda: 200 kHz

- Figura de ruído: 5 dB

- Relação SNR mínima requerida: 10 dB

Assuma ruído térmico de:

N0=-174 dBm/Hz

Calcule a sensibilidade do receptor.

### Exercício 6

Deseja-se projetar o enlace de descida (downlink) de uma estação rádio-base para um terminal móvel.

O sistema opera a 2 GHz e deve garantir uma margem de enlace de pelo menos 10 dB no limite da cobertura (ou seja a potência recebida deve estar 10 dB acima da sensibilidade)

Dados do sistema

Receptor (terminal móvel)

- Largura de banda: B=200kHz

- Figura de ruído: NF=6dB

- SNR mínima requerida para operação: SNRmin=8dB

Antenas

- Ganho da antena da estação rádio-base: GT=17dBi

- Ganho da antena do terminal: GR=0dBi

Perdas na estação rádio-base

- Duplexador: 2 dB

- Divisor de potência: 3 dB

- Cabo coaxial: 2 dB

- Dois conectores de 0,5 dB cada

Perdas no terminal

- Cabo: 1 dB

- Conector: 0,5 dB

Propagação

A atenuação média segue o modelo:

PLd=128.1+37.6log10d

onde dé dado em quilômetros.

Considere o limite de cobertura em:

d=2  km

Perguntas

a) Calcule a potência de ruído térmico na entrada do receptor.

b) Calcule a sensibilidade do receptor.

c) Calcule a perda de propagação para d=2km.

d) Calcule as perdas totais de RF (cabos, conectores, duplexador e divisor).

e) Determine a potência mínima recebida necessária para atender à margem de enlace especificada.

f) Determine a potência mínima de transmissão da estação rádio-base em dBm.

g) Converta o resultado para watts.

### Exercício 7

Considere o sistema do exercício anterior.

O engenheiro dispõe de orçamento para implementar apenas uma das seguintes melhorias:

Alternativa A

- Reduzir a figura de ruído do receptor de 6 dB para 3 dB.

Alternativa B

- Trocar a antena da estação por outra com ganho 3 dB maior.

Alternativa C

- Substituir os cabos e conectores da estação, reduzindo as perdas totais em 3 dB.

Alternativa D

- Reduzir a margem de enlace de 10 dB para 5 dB.

Determine:

a) A nova potência mínima de transmissão para cada alternativa.

b) A economia obtida em dB

c) Qual alternativa apresenta o maior impacto.