# Lista de Exercícios 2.1

Modulação em Amplitude (AM)

# Prof. André Noll Barreto

## Exercício 1 (4.2-1)

Para cada um dos sinais abaixo:

- m(t) = cos 1000p  t

- m(t) = 2cos 1000p  t+cos 2000p  t

- m(t) = cos 1000p  t sen 3000p  t

- m(t) = sinc (100p  t)

a)Esboce o espectro de m(t).

b) Esboce o espectro do sinal DSB-SC m(t)cos10000p  t

c)Identifique a banda lateral superior (USB) e inferior (LSB)

d)Esboce o espectro do sinal DSB-SC m(t)cos(10000p t - p /4)

## Exercício 2 (4.2-4)

Você deve projetar um modulador DSB-SC para gerar um sinal modulado km(t)cos(2pfct), onde m(t) é um sinal limitado à banda B Hz. Só temos à disposição o circuito abaixo, com gerador de portadora que gera o sinal cos3(2pfct). Como podemos gerar o sinal desejado utilizando este equipamento?

a) Qual filtro deve ser utilizado?

b) Esboce o espectro dos sinal antes e depois do multiplicador e depois do filtro.

c) Qual o valor mínimo de fc?

d) Este esquema funcionaria se o gerador de portadora fosse cos2(2pfct)?

e) Este esquema funcionaria se o gerador de portadora fosse cosn(2pfct), para qualquer inteiro n>3?

## Exercício 3 (4.2-9)

O sistema abaixo é utilizado para o embaralhamento de sinais de áudio. O sinal y(t) é a versão embaralhada da entrada m(t).

a) Qual o espectro de y(t)?

b) Como pode ser feito o desembaralhamento do sinal y(t)?

## Exercício 4 (4.3-2)

Esboce o sinal AM [A+m(t)]cos(2pfct) para o sinal periódico triangular m(t) abaixo para os índices de modulação (a) m = 0,5 (b) m = 1 (c) m = 2 (d) m = ∞.

Com m = 0,8 qual a amplitude e potência da portadora? Qual a potência das bandas laterais e a eficiência de potência h?

## Exercício 5 (4.3-8)

Sinais AM eram antigamente demodulados por um detector de cristal seguido por um filtro passa-baixa e um bloqueador de DC, como mostrado na figura abaixo. Podemos considerar um detector de cristal como um elemento quadrático. Determine os sinais fAM(t), x(t), z(t) e y(t) na figura abaixo. Aponte a distorção na saída y(t). Mostre que se A>>|m(t)|, a distorção é pequena.

## Exercício 6 (4.5-1)

Três sinais são dados por

a) m(t) = cos(100t)

b) m(t) = cos(100t) + 2sen(300t)

c) m(t) = cos(100t) cos(500t)

Para cada um destes sinais

i)Esboce o espectro de m(t).

ii)Determine e esboce o espectro de 2m(t)cos(1000t).

iii)Obtenha o espectro USB dos sinais em (ii).

iv)Escreva a expressão fUSB(t) para os sinais acima.

v)Repita os passos (iii) e (iv) para o sinal LSB.

## Exercício 7 (4.5-6)

Um sinal USB é gerado pelo método do desvio de fase (transformada de Hilbert). Se a entrada para este sistema for mh(t) em vez de m(t), qual será a saída? Este sinal ainda é um sinal SSB, com largura de banda igual à de m(t)? Podemos demodular este sinal para recuperar m(t)? Como?

## Exercício 8

(Interferência de Modulador AM em Modulador AM-SSB.)

Considere que um sistema de comunicações AM-SSB/SC sofre interferência de um sistema AM convencional. O sinal na entrada do demodulador SSB correspondente à transmissão desejada é

st=acos2πfatcos2πfct+asin2πfatsin2πfctfa=1kHz,fc=1MHz

e o sinal interferente é

sIt=b1+μcos2πfbtcos2πfctfb=0,5kHz;μ=0,1

(Obs.: o Filtro Passa Baixa no receptor é ideal com largura suficiente para receber o sinal modulado sem distorção.)

(a) Calcule a relação  RSII = PS/PI entre a potência PS  do sinal desejado e a potência PI  do sinal interferente, ambas medidas na entrada do demodulador.

(b) Calcule a relação entre a potência RSIO = PD/PDI  do sinal desejado e a potência do sinal interferente, ambas medidas na saída do demodulador.

## Exercício 9 (4.6-1)

Um filtro Hi( f ) para a geração de um sinal VSB é mostrado na figura abaixo. A frequência da portadora é fc = 10kHz e o sinal de banda base tem largura de banda 4kHz. Qual a função de transferência do filtro de equalização no receptor Ho( f )?

## Exercício 10 (4.8-1)

Um transmissor transmite um sinal AM com frequência de portadora 1500kHz. É utilizado na recepção um receptor barato, com uma seletividade baixa no seu filtro passa-faixa do estágio de RF. A frequência intermediária IF é 455kHz. Quando o receptor é sintonizado para 1500kHz o sinal é ouvido perfeitamente. O mesmo sinal é recebido, embora não tão bem, quando o receptor é sintonizado em outra frequência. Qual é esta frequência?