# Lista de Exercícios 1.2

# Transformada de Fourier

# Prof. André Noll Barreto

## Exercício 1 (Lathi, 3.1-4 e 3.1-5)

Esboce os sinais abaixo e calcule suas transformadas de Fourier (a>0)

(a) gt=e-atutuT-t

(b) gt=eatutuT-t

(c) gt=4,0≤t,12,1≤t<20, caso contrário

(d) gt=∣t∣τ,∣t∣≤τ0,∣t∣>τ

## Exercício 2 (3.1-6, 3.1-7 e 3.1-8)

Esboce os espectros abaixo e calcule suas transformadas inversas de Fourier:

(a)Gf=4π2f2,∣f∣≤f00,∣f∣>f0

(b) Gf=2,∣f∣≤12π1,12π<∣f∣≤1π0,∣f∣>1π

(c)Gf=cos2πf,∣f∣≤140,∣f∣>14

(d)Gf=∣f∣f0,∣f∣≤f00,∣f∣>f0

(e)Gf=e-j2πft0,∣f∣≤f00,∣f∣>f0

(f) Gf=-j,0≤f≤f0j,0>f≥-f00,∣f∣>f0

Note que os espectros em (e) e (f) têm a mesma amplitude. Entretanto, as fases são diferentes, e as transformadas de Fourier inversas são sinais completamente diferentes.

## Exercício 3 (3.3-1)

Aplique a propriedade da simetria para calcular a transformada de Fourier das seguintes funções:

(a) 12δt+jπt

(b) δt+T+δt-T

(c) δt+T-δt-T

## Exercício 4 (3.3-2)

A transformada de Fourier do pulso triangular g(t) abaixo é .

Gf=14π2f2ej2πf-j2πfej2πf-1.

Com esta informação ache a transformada de Fourier dos sinais g1(t), g2(t), g3(t), g4(t) e g5(t) abaixo.

## Exercício 5 (3.3-6)

Os sinais abaixo são sinais modulados com uma portadora de frequência f0=5/π, ou seja os sinais podem ser escritos da forma gtcos10t. Ache suas transformadas de Fourier utilizando as propriedades apropriadas.

## Exercício 6 (3.3-9)

Ache a transformada de Fourier do sinal

gt=u-tut+T-utu-t+T

por três métodos diferentes:

(a)por integração direta usando a integral de Fourier.

(b)usando a transformada de Fourier da função rect e a propriedade do deslocamento no tempo.

(c)usando a propriedade da diferenciação

## Exercício 7 (3.4-1)

Os sinaisg1t=104rect104teg2t=δtsão aplicados nas entradas dos filtros passa-baixa ideaisH1f=rectf2×104e H2f=rectf104. As saídasy1te y2tsão multiplicadas para obtermos o sinal y1ty2t.

(a)esboce os espectros G1f e G2f

(b)esboce os espectros H1f e H2f

(c)esboce os espectros Y1f, Y2f e Yf

## Exercício 8 (3.5-1)

Considere um filtro com função de transferência

Hf=e-k4π2f2+j2πft0

Mostre que este filtro é não realizável pelos critérios do domínio do tempo (causalidade) e do domínio da freqüência (Paley-Wiener).

## Exercício 9 (3.7-1)

Calcule a energia do pulso gaussiano

gt=1σ2πe-t2/2σ2

utilizando a definição de energia no domínio no tempo o teorema de Parseval.

Dicas :

gt=e-t2/2σ2⇔Gf=σ2πe-2π2σ2f2

∫-∞∞e-x2dx=π

## Exercício 10 (3.7-5)

Para o sinal

gt=2at2+a2

determine a largura de banda essencial B Hz tal que a energia nos componentes espectrais abaixo de B Hz é 99% da energia do sinal Eg.

Dica: para determinar G(f) use gt=e-a∣t∣a propriedade da simetria.

## Exercício 11 (3.8-4)

Ache a potência da tensão na saída y(t) do sistema abaixo se a tensão na entrada tem a densidade espectral de potência (PSD) Sxf=rectπf.

Dica: A impedância de um capacitor é 1j2πfC.